COMPONENTELE CURGERII TOTALE

Separarea componentelor curgerii TOTALE cu ajutorul HIDROGRAFULUI DEBITELOR CURGERII TOTALE

METODOLOGIE DE LUCRU

- Construirea hidrografului debitelor curgerii toatale

- Precizarea momentelor caracteristice ale curgerii totale

  - QTmax corespunzator sezonului ploios:

    - QTmax=112,0 m3/zi; Tc=285 zile: 15 mai 2018

  - QTmin corespunzator sezonului secetos:

    - QTmin=30,0 m3/zi; Tc1=75 zile: 15 octombrie 2017

    - QTmin=30,0 m3/zi; Tc2=435 zile; 15 octombrie 2018

  - Qsb_max_masurat

    - Qsb_max_masurat=40 m3/zi; Tsb_max=375 zile; 15 august 2018

- Determinarea coeficientului de epuizare a acviferului subteran care alimenteaza râul(α)

  - Se utilizează modelul MAILLET:

    - Qsbt=Qsb_max⋅e−α⋅t

  - Se linearizeaza modelul Maillet sub forma:

    - lnQsbt=lnQsb_max−α⋅t

sau

    - lnQsbtQsb_max=−α⋅t

  - Se selecteaza cele trei valori masurate ale debitului curgerii subterane corespunzatoare perioadei de epuizare

| Data | Timp cumulat[zi] | Q_total[m3/s] | tep[zi] |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-Aug-17 | 15.00 | 40 | 0 |
| 15-Sep-17 | 45.00 | 33 | 30 |
| 15-Oct-17 | 75.00 | 30 | 60 |

  - Se calibreaza modelul linearizat si se calculeaza coeficientul de epuizare:

    - α=0,00551zi

- Se reprezinta grafic variatia debitului curgerii subterane prin extrapolarea perioadelor de epuizare măsurate, utilizand ecuaţia lui Maillet:

Curgerea SUBTERANA

Curgerea TOTALA

Qsbt=40⋅e−0.0055⋅t

- se calculeza volumele anuale ale celor doua component ale curgerii totale (prin metoda trapezelor:

  - Curgerea de suprafata

  - Curgerea subterana

- Se calculeaza volumul total al resursei subterane (pana la epuizarea acviferului) cu relatia:

  - V=Qsb_maxαL3